广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目

竣工环境保护验收报告表

建设单位：广州市闽兴包装科技有限公司

编制单位：广州市闽兴包装科技有限公司

2025年5月

| 建设单位法人代表: | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: | （签字） |
| 项 目 负 责 人: |  |
| 填 表 人： |  |

| 建设单位：广州市闽兴包装科技有限公司 | 编制单位：广州市闽兴包装科技有限公司 |
| --- | --- |
| 邮箱：1014286675@qq.com | 邮箱：1014286675@qq.com |
| 邮编：511473 | 邮编：511473 |
| 通讯地址：广州市南沙区大岗镇新村街38号102厂 | 通讯地址：广州市南沙区大岗镇新村街38号102厂 |

目录

表一 基本信息	1

表二 项目概况	4

表三 主要污染源、污染物处理和排放	12

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

表五 验收监测质量保证及质量控制	20

表六 验收监测内容	25

表七 验收监测结果	29

表八 环境管理检查	42

表九 结论	45

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	48

附件	49

附件1环评批复	49

附件2 验收检测报告	55

附件3 竣工时间公示	81

附件4 调试时间公示	82

附件5 排污登记	83

附件6 排污口规范化	87

附件7 危废合同	90

其他需要说明的事项	99

表一 基本信息

| 建设项目名称 | 广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广州市闽兴包装科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建□改、扩建□技改☑迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层 |  |  |  |  |
| 建设内容 | 年产吸塑包装制品约396吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025年1月 | 开工建设时间 | 2025年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年3月20日~ 2025年5月20日 | 验收现场 监测时间 | 2025年4月10日~11日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 广州南沙经济技术开发区行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 广州科绿环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 广州市闽兴包装科技有限公司 | 验收监测单位 | 广东环绿检测技术有限公司 |  |  |
| 投资概算总额 | 200万元 | 环保投资 总概算 | 20万元 | 比例 | 10% |
| 实际投资 | 200万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令2015年第31号及2018修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第104号，2022年6月5日施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号及2018修正版）； （7）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第682号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号， 2017年11月20日）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）； （10）《广州市闽兴包装科技有限公司建设项目环境影响评价报告表》（广州科绿环保科技有限公司，2019年），环评批复（广州南沙经济技术开发区行政审批局，穗南审批环评〔2020〕26号）； （11）《广州市闽兴包装科技有限公司建设项目竣工环境保护验收报告》（2020年6月）； （12）《广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响评价报告表》（广州科绿环保科技有限公司，2025年1月）； （13）《关于广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响评价报告表的批复》（广州南沙经济技术开发区行政审批局，穗南审批环评〔2025〕18号，2025年2月14日）； （14）《广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目竣工环境保护验收监测》（报告编号为HL25041001，广东环绿检测技术有限公司）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）废水 本项目生活污水依托园区污水处理设施处理，园区污水处理设施进水标准为广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排放标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 （2）废气 1）颗粒物 模具制作工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。 2）有机废气 打样及吸塑废气主要为非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯。 非甲烷总烃、颗粒物、乙醛、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的50%及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值。 苯乙烯有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。 3）臭气浓度 打样及吸塑工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。 4）厂区内非甲烷总烃 厂区内VOCs无组织排放监控点的排放浓度执行《固定污染源有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 （3）噪声 项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《国家危险废物名录》（2025年版）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |  |  |  |  |

# 表二 项目概况

2.1工程建设内容 （1）项目基本情况 广州市闽兴包装科技有限公司位于广州市南沙区大岗镇北龙路83号（自编2号）二号厂房之二建设了“广州市闽兴包装科技有限公司建设项目”（以下称“原项目”），建设单位于2019年申报了《广州市闽兴包装科技有限公司建设项目环境影响评价报告表》，并于2020年2月5日取得广州南沙经济技术开发区行政审批局的审批意见（穗南审批环评〔2020〕26号），批复的内容为：项目主要从事吸塑包装制品的生产加工，年产吸塑包装制品约396吨，共聘用员工30人。原项目于2020年3月6日取得固定污染源排污许可的登记（登记编号：91440101MA5CWX1D4D001Z），并于2020年6月5日召开验收专家会并取得验收通过意见。 现因企业自身发展需求，广州市闽兴包装科技有限公司拟投资200万元将原项目迁址至广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，并变更部分设备，建设“广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目”（以下简称“本项目”）。本项目的中心地理坐标为：E 113°25'35.294″，N 22°49'5.704"，占地面积1708m2，建筑面积1708m2，本项目环保投资20万元，占总投资额的10%。迁改建后原项目产品产能不变，只变更部分设备。本项目建成后，年产吸塑包装制品约396吨，其产品主要为吸塑托盘及吸塑包装盒。迁改建后项目将聘用员工25人，年工作300天，采取1班制，每班工作8小时，员工均不在项目内食宿。 本项目工程于2025年2月取得批复后开工建设，于2025年3月20日建成并开始进入试投产调试阶段。 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）第十七条，“编制环境影响报告表、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”为此，闽兴委托广东环绿检测技术有限公司于2025年4月10~11日进行现场勘查及取样监测，本项目竣工环境保护验收监测期间各项污染治理设施运行正常，生产负荷满足环境保护验收要求，同时本项目实际建设内容符合环评及批复（穗南审批环评〔2025〕18号）内容，没有发生重大变更。在此基础上，闽兴编制本报告作为广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目竣工环境保护验收依据。 本次验收范围为《广州市闽兴包装科技有限公司年迁改建项目环境影响报告表》及其批复（批文号：穗南审批环评〔2025〕18号）的内容。 （2）生产规模 本项目迁扩建前后项目生产规模如下表所示。 表2.1-1项目规模一览表 序号; 产品; 年生产量; 变化量. 原项目; 本项目. 1; 吸塑包装制品; 396t; 396t; 0. （3）项目组成及主要建筑物 本项目位于广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，占地面积1708m2，规划总建筑面积1708m2，具体的建筑内容见下表2.1-2，主要设备见表2.1-3。 表2.1-2主要建设内容一览表 工程名称; 工程内容. 主体工程; 本项目生产线设置在一层中央，建筑面积约800 m2，主要进行吸塑包装制品的生产加工。. 储运工程; 项目设置有来料检验区（建筑面积约40 m2）、半成品区（建筑面积约150m2），用于原材料及成品的仓储转运。设置有模具存放室（建筑面积约100m2），用于存放吸塑模具。. 辅助工程; 项目设置有办公室、卫生间、展厅等，并于厂房西南角设置有危废暂存间（建筑面积为10m2），东北角设置有一般固废暂存间（建筑面积为40m2）。. 公用工程; 给水系统; 市政供水管网提供自来水. 排水系统; 项目生活污水依托园区的污水处理设施处理达标后经上横栏涌排入蕉门水道，冷水机用水循环使用不外排只需定期补充损耗水量。. 供电系统; 市政供电系统供给. 环保工程; 废气处理; 打样及吸塑废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒DA001引至高空排放。. 废水处理; 项目生活污水生活污水依托园区的污水处理设施处理达标后经上横栏涌排入蕉门水道；冷水机循环用水不外排，只需定期补充损耗水量。. 噪声控制; 选用低噪声设备，合理布局厂房和设备，且严格生产作业管理和合理安排生产时间，再经墙体隔声、距离衰减等. 固废处理; 生活垃圾; 交环卫部门清运处理. 废塑料和废包装材料; 交由回收公司处理. 含油废抹布、废机油、废机油桶、废活性炭; 设置临时危废储存间，采取防风、防晒、防渗、防漏措施，定期交由有资质的单位回收处理. 依托工程; 生活污水依托园区污水处理设施处理达标后经上横栏涌排入蕉门水道. 表2.1-3 本项目设备与设施 设备名称; 环评设计数量; 实际数量; 增减量; 单位; 型号; 使用工序/放置地点. 吸塑机; 4; 4; 0; 台; 型号QW680/1400; 吸塑/生产车间. 吸塑机; 3; 3; 0; 台; 型号QW680/1220; 吸塑/生产车间. 吸塑机; 2; 2; 0; 台; 型号XSC-SFFY-(470-720)90; 吸塑/生产车间. 吸塑机; 1; 1; 0; 台; 型号IL-71/133; 吸塑/生产车间. 螺杆式空气压缩机; 3; 3; 0; 台; 型号LW-30A/133; 冲压/生产车间. 精密液压四柱下料机; 10; 10; 0; 台; XCLP3; 冲压/生产车间. 钻铣镗磨床机; 1; 1; 0; 台; 型号ZXTM-40; 模具制造/生产车间. 数控机械; 1; 1; 0; 台; /; 冲压裁剪/生产车间. 打样机; 1; 1; 0; 台; /; 模具制造/生产车间. 折边机; 2; 2; 0; 台; 型号A-30; 冲压裁剪/生产车间. 石膏搅拌桶; 0; 0; 0; 个; /; /. 冷水机; 10; 10; 0; 台; /; 配套冷却吸塑机. 雕刻机; 2; 2; 0; 台; 6090C; 模具制造/生产车间. 本项目迁扩建完成后与环评一致，不属于重大变动。 （4）劳动定员及工作制度 本项目共有员工25人，均不在厂区内食宿，全年工作300天，实行1班8小时工作制。 （5）项目平面布置情况及四至情况 本项目主要租赁位于广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，项目主要区域用作生产车间，其他包括模具存放房、半成品区等，本项目厂内布局规划整齐，设备及功能区分明确，生产设备联系紧密，方便生产流畅运行。总体来说，项目车间的布局基本是合理的。 项目所在地北面为林地，东面为高沙村，东南面为广州雷月电气设备有限公司及园区其他企业宿舍楼，南面为园区空厂房，西面为广州杜朗介质科技有限公司，西北面为广东全象智能科技有限公司。 本项目地理位置情况详见图2.1-1，建设项目四至情况见图2.1-2，项目平面布局情况详见图2.1-3。 图2.1-1 项目地理位置图 图2.1-2 项目所在建筑四至情况图 图2.1-3 项目平面布置图 2.2原辅材料消耗及水平衡 （1）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及年用量见下表。 表2.2-1 本项目主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 形态; 原项目年使用量/t; 环评设计本项目年使用量/t; 实际年使用量/t; 与环评变化量; 包装规格; 最大储存量; 储存位置; 备注. 1; PET; 固体、片材; 130; 130; 130; 0; 25kg/袋装; 20t; 来料检验区; 外购. 2; PP; 固体、片材; 150; 150; 150; 0; 25kg/袋装; 20t; 来料检验区; 外购. 3; PVC; 固体、片材; 100; 100; 100; 0; 25kg/袋装; 20t; 来料检验区; 外购. 4; PS; 固体、片材; 20; 20; 20; 0; 25kg/袋装; 2t; 来料检验区; 外购. 5; 石膏; 粉状; 2.4; 0; 0; 0; /; 0t; 来料检验区; 外购. 6; 机油; 液体; 0.5; 0.5; 0.5; 0; /; 0.01t; 来料检验区; 外购. 7; 代木; 固体、板材; 0; 1.2; 1.2; 0; /; 0.1t; 来料检验区; 外购. 备注：塑料废边角料产生系数约占塑料原料用量的1%，即塑料废边角料及粉尘等产生量约4吨。. 本项目不新增塑料原料的使用量，并通过修改工艺将石膏改成代木。本项目原辅材料使用量与环评年用量基本一致，不属于重大变动情况。 （2）能耗 本项目用电由市政供电网统一供应，不设发电机。 （3）项目水平衡 给水：本项目用水主要为员工生活用水和冷水机补水。 排水：本项目外排废水主要为生活污水。 本项目产生的生活污水依托园区污水处理设施处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后经上横栏涌排入蕉门水道。 2.3主要工艺流程及产物环节 本项目主要从事吸塑包装制品的生产加工，生产工艺流程下图： 图2-5 项目模具生产工艺流程及产污环节 图2-5项目吸塑生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）雕刻、机加工（制造代木模具）：根据客户的产品实物或图纸，用代木板作为原材料，通过雕刻机雕刻出所需的模具内容后，使用钻铣镗磨床机对代木模具进行进一步的机加工，通过机加工之后便成为代木模具成品。此过程会产生少量粉尘、噪声和废塑料（塑料边角料、废模具）。 （2）打样：手动真空成型操作，利用电炉加温达到70℃左右，烘烤吸塑材料20秒左右，手动移动固定的模具上，抽真空密封成型。此过程会产生少量的有机废气和噪声。 （3）吸塑成型：利用真空吸塑机将加热的吸塑材料抽真空成型，吸塑电炉需加温到70℃左右，使用马达链条拉到固定好的模具上面进行密封真空吸塑成型，抽真空时间需30秒左右，然后需要自然晾干冷却定型，定型后通过机器切料机分切成半成品。此过程会产生少量的有机废气和噪声。 （4）裁切及折边：将前段吸塑机成型的半成品通过自动化折边机的压力，用刀模将一整板半成品冲裁成单个的成品出来，部分产品需要折弯机进行折弯。此过程会产生少量的塑料废边角料和噪声。 （5）包装：将裁切出的成品进行检查包装进纸箱准备出货。此过程会产生少量的废包装材料和噪声。 （3）产污情况汇总 表2.3-1 项目运营期产污环节一览表 类型; 产污环节; 污染物; 污染因子; 处理措施及去向. 废水; 员工生活; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮; 依托园区污水处理设施处理达标后经上横栏涌排入蕉门水道. 冷水机使用; /; /; 循环使用不外排. 废气; 制作模具; 机加工粉尘; 颗粒物; 自然沉降，大气稀释、扩散. 打样、吸塑成型; 打样、吸塑废气; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气; 经二级活性炭吸附处理后由15m排气筒DA001引至高空排放. 噪声; 噪声; 噪声; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局厂房和设备，且严格生产作业管理和合理安排生产时间，再经墙体隔声、距离衰减等. 固体废物; 一般工业固废; 废塑料; 塑料废边角料、废模具; 交由资源回收公司回收处理. 废包装材料; 废包装材料. 危险废物; 废活性炭; 废活性炭; 委托有危废资质的单位回收处理. 含油废抹布; 含油废抹布. 废机油; 废机油. 废机油桶; 废机油桶. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运. 本项目产污情况和处理设施与环评一致，不属于重大变动。

表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1主要污染源、污染物处理和排放 （1）废水 本项目生活污水依托园区污水处理设施处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准后经上横栏涌排入蕉门水道。 表3.1-1 废水产生及排放情况一览表 排放口; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 备注. DW001生活污水排放口; CODCr、 NH3-N、 BOD5、SS; 蕉门水道; 间断排放; 依托园区污水处理设施（水解酸化+接触氧化+MBR）; 是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 口车间或车间处理设施排放; /. - （2）废气 本项目打样机和吸塑机上方设置集气罩对生产过程产生的废气进行收集处理，收集后的废气进入项目设置的“二级活性炭吸附装置”进行处理后由离地15m高的排气筒DA001进行排放，未被收集的打样、吸塑废气通过车间通排风系统以无组织形式排入大气环境。 表3.1-2 废气治理设施信息一览表 排污口; 车间/工序; 污染物种类; 排放形式; 排放口高度; 治理设施; 备注. DA001; 打样、吸塑; 非甲烷总烃、颗粒物、乙苯、乙醛、甲苯、苯乙烯、臭气浓度; 有组织; 15m; 二级活性炭; /. - （3）噪声 本项目主要噪声源为各生产设备运行噪声，为降低生产过程中产生的噪声，本项目采取如下措施： ①合理布局，根据设备不同功能布局设备的位置，高噪声设备布置远离厂界，机加工设备等安装软垫，基础减振。生产车间门窗尽量保持关闭。 ②加强个人防护，重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。 ③对运输噪声，要求车辆在敏感点和厂区限速行使，禁止鸣笛。 ④加强管理，同时种植林带以消减噪声。 在采取以上治理措施的基础上，还严格按照操作规程进行操作，定期对防噪设备进行维修、检查，使本项目对厂界声环境的影响降到最低。在对待交通噪声防治措施上，加强管理，制定有关规章制度。运输车辆在经过村庄时，自觉减速、限制鸣笛；尽量防止夜间运输，夜间 22：00 至次日 6：00 间停止运输。 - （4）固体废物 项目产生的固体废弃物主要包括以下几个方面： 1）生活垃圾 生活垃圾按指定地点堆放，定期由环卫部门清理运走。 2）一般工业固废 废塑料和废包装材料属于一般工业固废，分别收集后交由资源回收公司回收处理。 3）危险废物 含油废抹布、废机油、废机油桶、废活性炭经收集后妥善暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位回收处理。 4）环境管理 一般工业固体废物按照减量化、资源化的原则分类处理，回用，贮存在场内的一般固废间，分类摆放，一般固废间设置在独立的区域，地面做好了硬化等防渗措施，同时防雨淋、防扬尘。危废暂存区满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改清单的有关规定。 表3.1-3 项目固体废物产生情况一览表 序号; 性质; 污染物名称; 废物代码; 产生量t/a; 处理处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 7.5; 交由环卫部门清运处理. 2; 一般工业固废; 废塑料; SW17可再生类废物900-003-S17; 4.4457; 交由资源回收公司回收处理. 3; 废包装材料; SW17可再生类废物900-003-S17; 0.8. 4; 危险废物; 含油废抹布; HW49其他废物900-041-49; 0.01; 交由有危险废物处理资质的单位处理. 5; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08; 0.1. 6; 废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08; 0.01. 7; 废活性炭; HW49其他废物900-039-49; 3.4742. （5）环保投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资、环保投资情况见下表。 表3.1-4 环保投资情况一览表 单位：万元 序号; 项目; 本项目环评计划投资额; 本项目实际投资; 是否一致. 1; 总投资; 200; 200; 一致. 2; 环保投资; 20; 20; 一致. 3; 废气; 15; 15; 一致. 4; 废水; 0.5; 0.5; 一致. 5; 噪声; 0.5; 0.5; 一致. 6; 固废; 4; 4; 一致. 本项目严格执行“三同时”制度，环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用，与环评一致，不存在重大变动。 3.2 项目变动情况 本项目实际建设情况与环评一致，不存在重大变动。

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 （1）地表水环境影响评价结论 根据地表水监测数据可知，上横栏涌各项污染物指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，蕉门水道各项污染物指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目纳污水体上横栏涌、蕉门水道水环境质量现状良好。本项目所在地市政管网尚未完善，不具备接驳市政污水管网的条件，项目外排废水主要为生活污水，生活污水依托园区的污水处理设施（水解酸化+接触氧化+MBR）处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后经上横栏涌排入蕉门水道，不会对纳污水体环境产生明显影响。 综上所述，本项目生活污水经以上设施处理后达标排放，对纳污水体水质影响较小，本项目水污染物控制和水环境影响减缓措施是有效的。 （2）大气环境影响评价结论 本项目所在区域为环境空气质量不达标区。由上述分析可知，本项目采取的废气处理措施均为可行性技术。本项目所产生的废气主要有打样及吸塑成型过程产生的废气（非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯、臭气）和模具机加工废气（颗粒物），经处理后均可达标排放。企业废气产生量较小，做好本报告提出的废气污染防治措施，通过生产车间的门窗尽量紧闭，定期检查废气收集处理设施以确保废气有效收集处理，尽量减少废气对周边敏感点的影响，废气有组织排放、无组织排放均可达标，项目废气排放对周边环境影响及敏感点影响不大。综上，本项目废气不会对周围大气环境产生不利影响。 （3）声环境影响评价结论 项目运营后，边界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声标准，经采取低噪设备，以及将冷水机、空压机等机械设备置于室内，并安装隔声罩，设置隔声门窗并附吸声材料，经采取上述措施后，本项目环境噪声强度将大幅度降低。 综上，项目建成营运后将不会对周围声环境产生明显的不利影响。 （4）固体废弃物影响评价结论 经上述处理及危废场所的设置，本项目的产生的固体废物不会对周围环境产生明显的影响。 （5）环境风险评价结论 由于本项目具有潜在的泄漏事故、事故排放事故发生，通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取防范措施和加强环境管理等措施防止其发生或降低其损害程度，将事故控制在可接受水平，避免使项目及周边厂企遭受损失，项目的环境风险在可接受的范围内。 （6）综合结论 综上所述，项目产生的污染因素经本环境影响报告中提出的各项环保措施治理后，将不会对周围环境产生明显影响。从环保角度而言本项目的建设是可行的。建设单位必须在认真执行“三同时”管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中要求的各项环保措施，并要经验收合格后，项目方可投入使用。 4.2审批部门审批决定 你单位报批的《广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及有关资料收悉。 根据报告表所述，广州市闽兴包装科技有限公司建设项目（以下简称“原项目”）位于广州市南沙区大岗镇北龙路83号（自编2号）二号厂房之二。因发展需要，广州市闽兴包装科技有限公司拟将厂房整体搬迁至广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，建设“广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目”（以下简称“本项目”，项目代码：2410-440115-04-01-167050），占地面积1708平方米，建筑面积1708平方米，搬迁后仍从事吸塑包装制品的生产，年产吸塑包装制品约396吨。搬迁完成后现有生产场所全部停产，不再进行生产活动。项目设备详见报告。 经审查及现场检查，根据环境保护法规、标准的有关规定和要求，批复如下： 一、原则上同意报告表的结论，同意本项目定址建设于广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层。 二、项目的污染物排放浓度、排放总量及排污口设置应分别满足下列标准和要求： 1、外排生活污水执行园区污水处理设施进水标准（即《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准），园区污水处理设施出水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 2、排气筒DA001排放的非甲烷总烃（NMHC）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值的较严值，颗粒物、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，苯乙烯排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9边界大气污染物浓度限值，臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值。厂区内无组织排放的NMHC执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3无组织排放限值。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 三、该项目的建设应做好以下污染防治工作： 1、员工生活污水经三级化粪池处理后，依托园区自建污水处理设施（处理工艺：水解酸化+生物接触氧化+MBR，处理能力：50m3/d）进一步处理后达标排放；冷却水不添加药剂，循环使用，定期补充，不外排。 2、打样机和吸塑机上方均设置包围型集气罩收集废气，收集到的废气（非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯、臭气浓度）经“二级活性炭吸附”装置处理，尾气经15米高排气筒（DA001）达标排放；模具机加工烟尘（颗粒物）经加强车间通风后无组织排放。 3、优化项目布局，选用低噪声设备，采取有效的隔声、消声、减振等措施减少设备产生的噪声对环境的影响，确保运营期厂界噪声满足标准的要求。 4、塑料废边角料、废模具、废包装材料交由资源回收公司回收处理；含油废抹布、废机油及废机油桶、废活性炭等危险废物均交由相关处置资质单位安全处置；员工生活垃圾分类收集，交环卫部门统一处置。项目运营期固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行。一般工业固体废物采用库房或包装工具贮存，按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求进行污染控制及环境管理；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行污染控制及环境管理。 5、该项目建成后新增排放量：VOCs0.4177t/a。该项目应实施VOCs两倍替代，其替代指标VOCs0.8354t/a从我区广州发展碧辟油品有限公司工业VOCs治理项目产生的可替代指标中划拨。 四、你公司及广州科绿环保科技有限公司应对报批材料的真实性负责，对《报告表》评价结论负责，建议你公司委托具有环保工程设计资质的单位对环保设施进行设计，并对环保设施的安装、运行、维护、拆除过程中的安全生产负责，建立环保设施台账和维护管理制度，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 五、本文件是同意该项目建设的环保许可依据。根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设完成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）规定的程序和内容，对配套建设的环境保护设施进行验收，环境保护设施经验收合格后方可投入使用。 表4.2-1本项目实际建设情况环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复; 本项目实际情况; 落实 情况. 建设内容; 广州市闽兴包装科技有限公司拟将厂房整体搬迁至广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，建设“广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目”（以下简称“本项目”），占地面积1708平方米，建筑面积1708平方米，搬迁后仍从事吸塑包装制品的生产，年产吸塑包装制品约396吨。搬迁完成后现有生产场所全部停产，不再进行生产活动。; 广州市闽兴包装科技有限公司迁扩建至广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，项目占地1708平方米，建筑面积1708平方米，从事吸塑包装制品的生产，年产吸塑包装制品约396吨。; 与批复一致. 废水; 外排生活污水执行园区污水处理设施进水标准（即《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准），园区污水处理设施出水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 员工生活污水经三级化粪池处理后，依托园区自建污水处理设施（处理工艺：水解酸化+生物接触氧化+MBR，处理能力：50m3/d）进一步处理后达标排放；冷却水不添加药剂，循环使用，定期补充，不外排; 外排废水为生活污水，依托园区污水处理设施处理达标后经上横栏涌排入蕉门水道。冷却水循环使用不外排; 与批复一致. 废气; 打样机和吸塑机上方均设置包围型集气罩收集废气，收集到的废气（非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯、臭气浓度）经“二级活性炭吸附”装置处理，尾气经15米高排气筒（DA001）达标排放；模具机加工烟尘（颗粒物）经加强车间通风后无组织排放。 排气筒DA001排放的非甲烷总烃（NMHC）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值的较严值，颗粒物、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，苯乙烯排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9边界大气污染物浓度限值，臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值。厂区内无组织排放的NMHC执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3无组织排放限值。 该项目建成后新增排放量：VOCs0.4177t/a。该项目应实施VOCs两倍替代，其替代指标VOCs0.8354t/a从我区广州发展碧辟油品有限公司工业VOCs治理项目产生的可替代指标中划拨。; 本项目打样机和吸塑机上方均设置包围型集气罩收集废气，收集到的废气（非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、乙醛、甲苯、乙苯、臭气浓度）经“二级活性炭吸附”装置处理，尾气经15米高排气筒（DA001）达标排放；模具机加工烟尘（颗粒物）经加强车间通风后无组织排放。废气均可达标排放，满足VOCs排放量要求。; 与批复一致. 噪声; 优化项目布局，选用低噪声设备，采取有效的隔声、消声、减振等措施减少设备产生的噪声对环境的影响，确保运营期厂界噪声满足标准的要求。; 采用墙体隔声、基础减震、距离衰减等降噪措施处理。; 与批复一致. 固废; 塑料废边角料、废模具、废包装材料交由资源回收公司回收处理；含油废抹布、废机油及废机油桶、废活性炭等危险废物均交由相关处置资质单位安全处置；员工生活垃圾分类收集，交环卫部门统一处置。项目运营期固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行。一般工业固体废物采用库房或包装工具贮存，按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求进行污染控制及环境管理；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行污染控制及环境管理。; 各种固废分类存放，设置一般固废间和危险废物间，一般工业废物交相关单位处置，危险废物交有资质的单位收运。; 与批复一致.

表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 检测分析方法及仪器 废水、废气、噪声监测分析方法、标准及项目检出限见表5.1-1。 表5.1-1 检测标准、使用仪器及方法检出限一览表 类别; 检测项目; 检测分析方法; 仪器名称及型号; 检出限. 废水; 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989; 电子天平 PTX-FA210; 4mg/L. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 滴定管 50mL; 4mg/L. 五日生化 需氧量; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009; 生化培养箱 SPX-150B-Z; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 UV-5100B; 0.025mg/L. 有组织 废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017; 电子天平 PT-104/35S; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 气相色谱仪 9790II; 0.07mg/m3. 甲苯; 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010; 气相色谱仪 9790PLUS; 5.0×10-4mg/m3. 乙苯; 5.0×10-4mg/m3. 苯乙烯; 5.0×10-4mg/m3. 乙醛; 《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》HJ/T 35-1999; 气相色谱仪 9790PLUS; 4×10-2mg/m3. 臭气浓度; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022; ---; ---. 无组织 废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022; 电子天平 PT-104/35S; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017; 气相色谱仪 9790II; 0.07mg/m3. 甲苯; 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010; 气相色谱仪 9790PLUS; 5.0×10-4mg/m3. 苯乙烯; 5.0×10-4mg/m3. 臭气浓度; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022; ---; ---. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; 多功能声级计（2级） AWA5688; ---. 5.2检测分析过程中的质量保证和质量控制 表5.2-1 废水样品质控数量统计表 分析日期; 监测 因子; 实验室空白; 全程序空白; 标准物质; 现场平行样; 室内平行样. 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 最大相对偏差（%）; 合格 与否; 数量（对）; 最大相对偏差（%）; 结论. 2025.04.12; 悬浮物; ---; ---; 2; 100; ---; ---; ---; ---; ---; 2; -3.2; 合格. 2025.04.11; 化学需氧量; 2; 100; 1; 100; 1; 100; 1; 1.6; 合格; 1; 2.4; 合格. 2025.04.12; 化学需氧量; 2; 100; 1; 100; 1; 100; 1; -1.1; 合格; 1; 1.1; 合格. 2025.04.10 ~2025.04.15; 五日生化 需氧量; 2; 100; 1; 100; 1; 100; 1; 3.5; 合格; 1; 1.3; 合格. 2025.04.11 ~2025.04.16; 五日生化 需氧量; 2; 100; 1; 100; 1; 100; 1; 1.4; 合格; 1; 3.5; 合格. 2025.04.11; 氨氮; 2; 100; 1; 100; 1; 100; 1; 1.5; 合格; 1; -1.0; 合格. 2025.04.12; 氨氮; 2; 100; 1; 100; 1; 100; 1; -2.8; 合格; 1; -1.6; 合格. 备注：1、“---”表示没有该项；2、质控分析结果中，标准物质质控均符合要求，平行样分析结果相对偏差均小于10%，表明分析精密度符合质控要求，监测结果可靠；3、实验室空白与全程序空白结果均低于方法检出限。. 表5.2-2 有组织废气样品质控数量统计表 分析日期; 监测 因子; 实验室空白; 全程序空白; 加标; 室内平行样; 吸附效率. 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格与否; 数量（对）; 最大相对偏差（%）; 结论; 数量（个）; 合格率（%）. 2025.04.11~ 2025.04.12; 颗粒物; ---; ---; 1; 100; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. 2025.04.12~ 2025.04.13; 颗粒物; ---; ---; 1; 100; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. 2025.04.11; 非甲烷总烃; ---; ---; 1; 100; ---; ---; 3; 0.5; 合格; ---; ---. 2025.04.12; 非甲烷总烃; ---; ---; 1; 100; ---; ---; 3; -1.2; 合格; ---; ---. 2025.04.12; 甲苯; ---; ---; 2; 100; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. 2025.04.12; 乙苯; ---; ---; 2; 100; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. 2025.04.12; 苯乙烯; ---; ---; 2; 100; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. 2025.04.14; 乙醛; 1; 100; 2; 100; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. 备注：1、“---”表示没有该项；2、质控分析结果中，标准物质质控均符合要求，平行样分析结果相对偏差均小于10%，表明分析精密度符合质控要求，监测结果可靠；3、实验室空白与全程序空白结果均低于方法检出限；4、加标的回收率可接受范围为60%~120%；5、吸附效率：后管的测定结果不超过总量(两根吸附管之和)的10%。. 表5.2-3 无组织废气样品质控数量统计表 分析日期; 监测 因子; 实验室空白; 全程序空白; 加标; 室内平行样. 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格与否; 数量（对）; 最大相对 偏差（%）; 结论. 2025.04.11; 非甲烷总烃; ---; ---; 1; 100; ---; ---; 5; -1.3; 合格. 2025.04.12; 非甲烷总烃; ---; ---; 1; 100; ---; ---; 5; 5.9; 合格. 2025.04.12~ 2025.04.13; 甲苯; ---; ---; 2; 100; ---; ---; ---; ---; ---. 2025.04.12~ 2025.04.13; 苯乙烯; ---; ---; 2; 100; ---; ---; ---; ---; ---. 备注：1、“---”表示没有该项；2、质控分析结果中，标准物质质控均符合要求，平行样分析结果相对偏差均小于10%，表明分析精密度符合质控要求，监测结果可靠；3、实验室空白与全程序空白结果均低于方法检出限；4、加标的回收率的可接受范围为60%~120%。. 表5.2-4 大气采样器校准结果 仪器 编号; 采样时间（2025.04.10）; 采样时间（2025.04.11）. 流量L/min; 平均流量L/min; 流量误差（%）; 结论; 流量L/min; 平均流量L/min; 流量误差（%）; 结论. 1; 2; 3; 1; 2; 3. E009A路; 0.0982; 0.0991; 0.0994; 0.0989; -1.1; 合格; 0.0987; 0.0992; 0.0989; 0.0989; -1.1; 合格. E009B路; 0.5025; 0.5039; 0.5034; 0.5033; 0.7; 合格; 0.5015; 0.5011; 0.5022; 0.5016; 0.3; 合格. E009C路; 100.39; 100.48; 100.53; 100.47; 0.5; 合格; 100.15; 100.25; 100.32; 100.24; 0.2; 合格. E010A路; 0.0979; 0.0988; 0.0985; 0.0984; -1.6; 合格; 0.1007; 0.1012; 0.1009; 0.1009; 0.9; 合格. E010B路; 0.5034; 0.5022; 0.5027; 0.5028; 0.6; 合格; 0.4995; 0.4988; 0.4991; 0.4991; -0.2; 合格. E010C路; 99.87; 99.79; 98.97; 99.54; -0.5; 合格; 99.89; 99.88; 99.94; 99.90; -0.1; 合格. E011A路; 0.1002; 0.1004; 0.1006; 0.1004; 0.4; 合格; 0.1007; 0.1015; 0.1012; 0.1011; 1.1; 合格. E011C路; 100.34; 100.39; 100.47; 100.40; 0.4; 合格; 100.19; 100.58; 100.79; 100.52; 0.5; 合格. E012A路; 0.1007; 0.1009; 0.1014; 0.1010; 1.0; 合格; 0.0989; 0.0992; 0.0996; 0.0992; -0.8; 合格. E012C路; 100.42; 100.56; 100.52; 100.50; 0.5; 合格; 100.22; 100.35; 100.41; 100.33; 0.3; 合格. 备注：1、综合大气采样器型号：XA-1；校准仪器名称：综合压力流量校准仪XA-6005，仪器编号：E017。 2、采样前、后其示值误差不大于±5%。. 表5.2-5 自动烟尘烟气测试仪流量校准结果 仪器编号; 采样前（2025.04.10）; 采样后（2025.04.10）. 设定流量L/min; 流量示值L/min; 流量示值误差（%）; 结论; 设定流量L/min; 流量示值L/min; 流量示值误差（%）; 结论. E113; 20.0; 19.8; -1.0; 合格; 20.0; 19.7; -1.5; 合格. 30.0; 29.7; -1.0; 合格; 30.0; 29.8; -0.7; 合格. 50.0; 50.2; 0.4; 合格; 50.0; 49.8; -0.4; 合格. E114; 20.0; 19.9; -0.5; 合格; 20.0; 19.8; -1.0; 合格. 30.0; 29.6; -1.3; 合格; 30.0; 29.7; -1.0; 合格. 50.0; 50.1; 0.2; 合格; 50.0; 50.2; 0.4; 合格. 备注：1、自动烟尘烟气测试仪：XA-80F；校准仪器名称：综合压力流量校准仪XA-6005，仪器编号：E017。 2、校准前、后其示值误差不大于±5%。. 表5.2-6 自动烟尘烟气测试仪流量校准结果 仪器编号; 采样前（2025.04.11）; 采样后（2025.04.11）. 设定流量L/min; 流量示值L/min; 流量示值误差（%）; 结论; 设定流量L/min; 流量示值L/min; 流量示值误差（%）; 结论. E113; 20.0; 20.2; 1.0; 合格; 20.0; 20.3; 1.5; 合格. 30.0; 30.1; 0.3; 合格; 30.0; 30.2; 0.7; 合格. 50.0; 49.7; -0.6; 合格; 50.0; 49.8; -0.4; 合格. E114; 20.0; 19.7; -1.5; 合格; 20.0; 19.8; -1.0; 合格. 30.0; 30.2; 0.7; 合格; 30.0; 30.1; 0.3; 合格. 50.0; 49.8; -0.4; 合格; 50.0; 49.7; -0.6; 合格. 备注：1、自动烟尘烟气测试仪：XA-80F；校准仪器名称：综合压力流量校准仪XA-6005，仪器编号：E017。 2、校准前、后其示值误差不大于±5%。. 表5.2-7 声级计校准结果表 采样日期; 仪器名称; 仪器型号; 监测前校准值; 监测后校准值; 合格与否. 2025.04.10（昼间）; 多功能声级计（编号：E137）; AWA5688; 93.8; 94.0; 合格. 2025.04.11（昼间）; 多功能声级计（编号：E137）; AWA5688; 93.8; 93.7; 合格. 备注：1、声校准器（编号：E135）：AWA6022A。 2、噪声仪在使用前后用声校准器进行校准，使用前后测定声校准器读数差应不大于0.5 dB(A)。.

表六 验收监测内容

6.1 验收监测期间工况 2025年4月10~11日，广东环绿检测技术有限公司对本项目进行了现场监测。验收监测期间，项目正常生产，工况达到90%以上，设备及其配套治理设施均正常运行，废水、废气、噪声的监测数据均有效。 表6.1-1 验收监测期间工况一览表 检测期间; 产品名称; 设计生产能力/天; 实际生产能力/天; 生产负荷（%）. 2025.04.10; 吸塑包装制品; 1.32吨; 1.20吨; 91. 2025.04.11; 吸塑包装制品; 1.32吨; 1.21吨; 92. 注：项目采用1班制，每班8小时，生产时间按300天计算，该数据由企业提供并经企业方确认。. 6.2 验收监测内容 （1）验收评价标准 根据《关于广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响报告表的批复》（穗南审批环评〔2025〕18号），确定本次竣工验收监测废水、废气、噪声执行标准如下： ①废水验收标准 本项目生活污水依托园区污水处理设施处理，园区污水处理设施进水标准为广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排放标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，达标后经上横栏涌排入蕉门水道，执行标准限值见表6.2-1。 表6.2-1废水验收监测执行标准限值（单位：mg/L） 控制项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 进水标准; ≤500; ≤300; ≤400; --. 排放标准; ≤90; ≤20; ≤60; ≤10. ②废气验收标准 本项目打样及吸塑工序有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、乙苯、乙醛、甲苯排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的50%及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值的较严值（即非甲烷总烃≤30mg/m3），厂界非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值，苯乙烯有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。 模具机加工烟尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。 各污染物及其排放限值见下表。 表6.2-2 大气污染物排放限值 污染源; 污染物; 排气筒高度m; 最高允许排放浓度mg/m3; 单位产品非甲烷总烃排放量; 最高排放速率kg/h; 无组织排放监控点浓度限值mg/m3; 标准来源. 模具制作工序; 颗粒物; /; /; /; /; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值. 打样及吸塑工序; 非甲烷总烃; 15; 30; /; /; 4.0; 有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的50%及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界浓度限值. 颗粒物; 10; /; /; 1.0. 乙苯; 25; /; /; /. 乙醛; 10; /; /; /. 甲苯; 4; /; /; 0.9. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值. 苯乙烯; 10; /; 6.5; 5.0; 有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。. NMHC; /; /; /; /; 6（监控点处1h平均浓度值）; 《固定污染源有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. /; /; /; /; 20（监控点处任意一次浓度值）. ③噪声验收标准 本项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准：昼间≤60dB(A)。噪声验收监测执行标准限值见表6.2-3。 表6.2-3噪声排放标准及限值 类别; 污染物; 标准限值; 执行标准. 昼间（dB）; 夜间（dB）. 噪声; LAeq; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348- 2008）2类标准. （2）验收监测内容 广东环绿检测技术有限公司在对现场进行实际勘察后，研究确定了具体的验收监测点位和监测内容。 表6.2-4验收检测点位、检测项目、采样时间和频次、分析时间一览表 类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次; 样品描述及状态. 废水; DW001废水排放口W1; 悬浮物、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮; 4次/天 共2天; 微黄色、无气味、 微浊、无浮油. DW001废水处理前采样口W2; 4次/天 共2天; 黄色、无气味、 微浊、无浮油. 有组织废气; DA001处理前采样口G1; 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛; 3次/天 共2天; 样品完好 标签完整. 臭气浓度; 4次/天 共2天; 样品完好 标签完整. DA001处理后采样口G2; 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、乙苯、苯乙烯、乙醛; 3次/天 共2天; 样品完好 标签完整. 臭气浓度; 4次/天 共2天; 样品完好 标签完整. 无组织废气; 生产车间门外1m处G3; 非甲烷总烃; 3次/天 共2天; 样品完好 标签完整. 厂界上风向G4 厂界下风向G5 厂界下风向G6 厂界下风向G7; 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯; 3次/天 共2天; 样品完好 标签完整. 苯乙烯、臭气浓度; 4次/天 共2天; 样品完好 标签完整. 噪声; 企业（东南N1、西南N2、西北N3、东北N4）边界外1m处; 厂界噪声; 1次/天 共2天; ---. 6.3 验收监测点位 图6.3-1 检测点位图

表七 验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 2025年4月10~11日为验收监测采样期间，闽兴各工序正常运行，生产负荷达到90%以上。废水、废气、噪声的监测数据有效。 7.2验收监测结果 （1）水污染物排放监测结果及评价 为了解本项目污水实际排放情况，闽兴委托广东环绿检测技术有限公司对园区污水处理设施处理前、后进行了采样监测，监测时间为2025年4月10~11日，监测结果见表7.2-1。 表7.2-1（1） 废水检测结果（单位：mg/L） 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值/范围值. DW001废水排放口W1; 2025.04.10; 悬浮物; 35; 32; 39; 43; 37; 60; 达标. 化学需氧量; 67; 58; 54; 64; 61; 90; 达标. 五日生化需氧量; 18.0; 18.4; 18.1; 18.7; 18.3; 20; 达标. 氨氮; 7.65; 8.01; 8.37; 7.34; 7.84; 10; 达标. DW001废水处理前采样口W2; 悬浮物; 94; 96; 108; 102; 100; 400; 达标. 化学需氧量; 144; 138; 151; 156; 147; 500; 达标. 五日生化需氧量; 47.4; 44.9; 50.1; 47.1; 47.4; 300; 达标. 氨氮; 22.9; 23.3; 24.7; 23.8; 23.7; ---; ---. 备注： 治理设施：W1：水解酸化+接触氧化+MBR。 “---”表示对该项目不进行描述或评价。 参考标准：DW001废水排放口参照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段一级标准；DW001废水处理前采样口参照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段三级标准。. 表7.2-1（2） 废水检测结果（单位：mg/L） 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值/范围值. DW001废水排放口W1; 2025.04.11; 悬浮物; 37; 41; 39; 46; 41; 60; 达标. 化学需氧量; 73; 81; 68; 88; 78; 90; 达标. 五日生化需氧量; 19.1; 19.2; 19.3; 19.8; 19.4; 20; 达标. 氨氮; 7.46; 8.17; 9.13; 8.75; 8.38; 10; 达标. DW001废水处理前采样口W2; 悬浮物; 106; 116; 108; 102; 108; 400; 达标. 化学需氧量; 165; 171; 157; 151; 161; 500; 达标. 五日生化需氧量; 56.1; 60.8; 55.0; 54.2; 56.5; 300; 达标. 氨氮; 24.6; 23.7; 25.4; 25.9; 24.9; ---; ---. 备注： 治理设施：W1：水解酸化+接触氧化+MBR。 “---”表示对该项目不进行描述或评价。 参考标准：DW001废水排放口参照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段一级标准；DW001废水处理前采样口参照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段三级标准。. 从表7.2-1的监测结果可知，本项目外排废水符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，符合环评批复要求。 （2）大气污染物排放监测结果及评价 为了解本项目废气实际排放情况，闽兴委托广东环绿检测技术有限公司对本项目废气无组织排放进行了监测，监测结果见表7.2-2~7.2-3。 表7.2-2（1） 有组织废气检测结果一览表 单位：标干流量：m3/h；实测浓度：mg/m3；排放速率：kg/h. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. DA001处理前采样口G1; 2025.04.10; 烟气参数; 标干流量; 10168; 10234; 10308; 10237; ---; ---. 颗粒物; 实测浓度; 9.2; 9.3; 9.6; 9.4; ---; ---. 排放速率; 9.35×10-2; 9.52×10-2; 9.90×10-2; 9.59×10-2; ---; ---. 非甲烷总烃; 实测浓度; 11.2; 11.5; 11.8; 11.5; ---; ---. 排放速率; 1.14×10-1; 1.18×10-1; 1.22×10-1; 1.18×10-1; ---; ---. 甲苯; 实测浓度; 0.244; 0.218; 0.213; 0.225; ---; ---. 排放速率; 2.48×10-3; 2.23×10-3; 2.20×10-3; 2.30×10-3; ---; ---. 乙苯; 实测浓度; 0.191; 0.175; 0.191; 0.186; ---; ---. 排放速率; 1.94×10-3; 1.79×10-3; 1.97×10-3; 1.90×10-3; ---; ---. 苯乙烯; 实测浓度; 0.182; 0.130; 0.122; 0.145; ---; ---. 排放速率; 1.85×10-3; 1.33×10-3; 1.26×10-3; 1.48×10-3; ---; ---. - 乙醛; 实测浓度; 0.073; 0.069; 0.097; 0.080; ---; ---. 排放速率; 7.42×10-4; 7.06×10-4; 1.00×10-3; 8.16×10-4; ---; ---. 备注： - “---”表示对该项目不进行描述或评价。. 表7.2-2（2） 有组织废气检测结果一览表 单位：标干流量：m3/h；实测浓度：mg/m3；排放速率：kg/h. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. DA001处理后采样口G2; 2025.04.10; 烟气参数; 标干流量; 10852; 11003; 10902; 10919; ---; ---. 颗粒物; 实测浓度; 1.4; 1.7; 1.6; 1.6; 10; 达标. 排放速率; 1.52×10-2; 1.87×10-2; 1.74×10-2; 1.71×10-2; ---; ---. 非甲烷总烃; 实测浓度; 2.58; 2.77; 2.57; 2.64; 30; 达标. 排放速率; 2.80×10-2; 3.05×10-2; 2.80×10-2; 2.88×10-2; ---; ---. 甲苯; 实测浓度; 0.0615; 0.0287; 0.0267; 0.0390; 4; 达标. 排放速率; 6.67×10-4; 3.16×10-4; 2.91×10-4; 4.25×10-4; ---; ---. 乙苯; 实测浓度; 0.0457; 0.0298; 0.0394; 0.0383; 25; 达标. 排放速率; 4.96×10-4; 3.28×10-4; 4.30×10-4; 4.18×10-4; ---; ---. 苯乙烯; 实测浓度; 0.0397; 0.0283; 0.0176; 0.0285; 10; 达标. 排放速率; 4.31×10-4; 3.11×10-4; 1.92×10-4; 3.11×10-4; 6.5; 达标. - 乙醛; 实测浓度; ND; ND; ND; ND; 10; 达标. 排放速率; 2.17×10-4; 2.20×10-4; 2.18×10-4; 2.18×10-4; ---; ---. 备注： - 治理方式：二级活性炭吸附。 - 排气筒高度：15m。 - “---”表示对该项目不进行描述或评价；“ND”表示检测结果低于方法检出限，其排放速率以检出限的一半参与计算。 - 参考标准：非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的50%和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值；其余参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的50%；苯乙烯排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。. 表7.2-2（3） 有组织废气检测结果一览表 单位：标干流量：m3/h；实测浓度：mg/m3；排放速率：kg/h. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. DA001处理前采样口G1; 2025.04.11; 烟气参数; 标干流量; 10501; 10571; 10471; 10514; ---; ---. 颗粒物; 实测浓度; 8.7; 9.0; 8.9; 8.9; ---; ---. 排放速率; 9.14×10-2; 9.51×10-2; 9.32×10-2; 9.32×10-2; ---; ---. 非甲烷总烃; 实测浓度; 12.2; 11.3; 12.7; 12.1; ---; ---. 排放速率; 1.28×10-1; 1.19×10-1; 1.33×10-1; 1.27×10-1; ---; ---. 甲苯; 实测浓度; 0.148; 0.137; 0.145; 0.143; ---; ---. 排放速率; 1.55×10-3; 1.45×10-3; 1.52×10-3; 1.51×10-3; ---; ---. 乙苯; 实测浓度; 0.151; 0.153; 0.144; 0.149; ---; ---. 排放速率; 1.59×10-3; 1.62×10-3; 1.51×10-3; 1.57×10-3; ---; ---. 苯乙烯; 实测浓度; 0.105; 0.158; 0.143; 0.135; ---; ---. 排放速率; 1.10×10-3; 1.67×10-3; 1.50×10-3; 1.42×10-3; ---; ---. - 乙醛; 实测浓度; 0.080; 0.077; 0.071; 0.076; ---; ---. 排放速率; 8.40×10-4; 8.14×10-4; 7.43×10-4; 7.99×10-4; ---; ---. 备注： - “---”表示对该项目不进行描述或评价。. 表7.2-2（4） 有组织废气检测结果一览表 单位：标干流量：m3/h；实测浓度：mg/m3；排放速率：kg/h. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. DA001处理后采样口G2; 2025.04.11; 烟气参数; 标干流量; 11185; 11253; 11149; 11196; ---; ---. 颗粒物; 实测浓度; 1.3; 1.4; 1.5; 1.4; 10; 达标. 排放速率; 1.45×10-2; 1.58×10-2; 1.67×10-2; 1.57×10-2; ---; ---. 非甲烷总烃; 实测浓度; 2.67; 2.83; 2.88; 2.79; 30; 达标. 排放速率; 2.99×10-2; 3.18×10-2; 3.21×10-2; 3.13×10-2; ---; ---. 甲苯; 实测浓度; 0.0370; 0.0275; 0.0278; 0.0308; 4; 达标. 排放速率; 4.14×10-4; 3.09×10-4; 3.10×10-4; 3.44×10-4; ---; ---. 乙苯; 实测浓度; 0.0365; 0.0324; 0.0292; 0.0327; 25; 达标. 排放速率; 4.08×10-4; 3.65×10-4; 3.26×10-4; 3.66×10-4; ---; ---. 苯乙烯; 实测浓度; 0.0123; 0.0247; 0.0335; 0.0235; 10; 达标. 排放速率; 1.38×10-4; 2.78×10-4; 3.73×10-4; 2.63×10-4; 6.5; 达标. - 乙醛; 实测浓度; ND; ND; ND; ND; 10; 达标. 排放速率; 2.24×10-4; 2.25×10-4; 2.23×10-4; 2.24×10-4; ---; ---. 备注： - 治理方式：二级活性炭吸附。 - 排气筒高度：15m。 - “---”表示对该项目不进行描述或评价；“ND”表示检测结果低于方法检出限，其排放速率以检出限的一半参与计算。 - 参考标准：非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的50%和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值；其余参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的50%；苯乙烯排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。. 表7.2-2（5） 有组织废气检测结果一览表 单位：标干流量：m3/h；实测浓度：无量纲. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值/ 最大值. DA001处理前 采样口G1; 2025.04.10; 烟气参数; 标干流量; 10168; 10234; 10308; 10303; 10253; ---; ---. 臭气浓度; 实测浓度; 851; 1122; 977; 1318; 1318; ---; ---. DA001处理后 采样口G2; 烟气参数; 标干流量; 10852; 11003; 10902; 10907; 10916; ---; ---. 臭气浓度; 实测浓度; 131; 97; 112; 151; 151; 2000; 达标. DA001处理前 采样口G1; 2025.04.11; 烟气参数; 标干流量; 10501; 10571; 10471; 10463; 10502; ---; ---. 臭气浓度; 实测浓度; 1122; 1122; 1318; 1513; 1513; ---; ---. DA001处理后 采样口G2; 烟气参数; 标干流量; 11185; 11253; 11149; 11230; 11204; ---; ---. 臭气浓度; 实测浓度; 151; 131; 131; 112; 151; 2000; 达标. 备注： - 治理方式：G2：二级活性炭吸附。 - 排气筒高度：G2：15m。 - “---”表示对该项目不进行描述或评价。 - 除臭气浓度值取最大值外，其他因子均取平均值。 - 参考标准：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。. 表7.2-3（1） 无组织废气检测结果一览表 单位：mg/m3. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 监控点浓度最大值. 生产车间门外1m处G3; 2025.04.10; 非甲烷总烃; 2.20; 2.16; 2.31; 2.31; 6; 达标. 厂界上风向G4; 颗粒物; 0.138; 0.127; 0.150; 0.361; 1.0; 达标. 厂界下风向G5; 0.341; 0.323; 0.350. 厂界下风向G6; 0.320; 0.288; 0.317. 厂界下风向G7; 0.361; 0.310; 0.308. 厂界上风向G4; 非甲烷总烃; 0.93; 0.94; 1.13; 2.01; 4.0; 达标. 厂界下风向G5; 1.55; 1.68; 1.75. 厂界下风向G6; 1.84; 1.93; 1.95. 厂界下风向G7; 1.82; 1.82; 2.01. 厂界上风向G4; 甲苯; ND; ND; ND; ND; 0.8; 达标. 厂界下风向G5; ND; ND; ND. 厂界下风向G6; ND; ND; ND. 厂界下风向G7; ND; ND; ND. 备注： - 检测点位置详见附图。 - “ND”表示检测结果低于方法检出限。 - 参考标准：厂区非甲烷总烃参照广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值（监控点处1小时平均浓度值）；其余参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。. 表7.2-3（2） 无组织废气检测结果一览表 单位：mg/m3. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 监控点浓度最大值. 生产车间门外1m处G3; 2025.04.11; 非甲烷总烃; 2.24; 2.23; 2.28; 2.28; 6; 达标. 厂界上风向G4; 颗粒物; 0.120; 0.143; 0.163; 0.367; 1.0; 达标. 厂界下风向G5; 0.341; 0.334; 0.328. 厂界下风向G6; 0.367; 0.292; 0.360. 厂界下风向G7; 0.325; 0.305; 0.314. 厂界上风向G4; 非甲烷总烃; 0.96; 1.09; 1.25; 1.98; 4.0; 达标. 厂界下风向G5; 1.59; 1.50; 1.59. 厂界下风向G6; 1.98; 1.64; 1.60. 厂界下风向G7; 1.98; 1.79; 1.75. 厂界上风向G4; 甲苯; ND; ND; ND; ND; 0.8; 达标. 厂界下风向G5; ND; ND; ND. 厂界下风向G6; ND; ND; ND. 厂界下风向G7; ND; ND; ND. 备注： - 检测点位置详见附图。 - “ND”表示检测结果低于方法检出限。 - 参考标准：厂区非甲烷总烃参照广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值（监控点处1小时平均浓度值）；其余参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。. 表7.2-3（3） 无组织废气检测结果一览表 单位：臭气浓度：无量纲；苯乙烯：mg/m3. 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 结论. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 监控点浓度最大值. 厂界上风向G4; 2025.04.10; 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 14; 20; 达标. 厂界下风向G5; <10; 13; <10; 13. 厂界下风向G6; <10; <10; 14; <10. 厂界下风向G7; 12; <10; <10; <10. 厂界上风向G4; 苯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; 5.0; 达标. 厂界下风向G5; ND; ND; ND; ND. 厂界下风向G6; ND; ND; ND; ND. 厂界下风向G7; ND; ND; ND; ND. 厂界上风向G4; 2025.04.11; 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 14; 20; 达标. 厂界下风向G5; <10; <10; 12; 13. 厂界下风向G6; 13; <10; <10; <10. 厂界下风向G7; <10; 12; <10; 14. 厂界上风向G4; 苯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; 5.0; 达标. 厂界下风向G5; ND; ND; ND; ND. 厂界下风向G6; ND; ND; ND; ND. 厂界下风向G7; ND; ND; ND; ND. 备注： - 检测点位置详见附图。 - “ND”表示检测结果低于方法检出限。 - 参考标准：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值。. 从表7.2-2~表7.2-3的监测结果可知：本项目非甲烷总烃、颗粒物、乙醛、甲苯、乙苯有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的50%及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值。 苯乙烯有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。 臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。 厂区内非甲烷总烃满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 （3）噪声监测结果及评价 为了解本项目厂界噪声实际排放情况，闽兴委托了广东环绿检测技术有限公司对本项目厂界噪声进行了监测，监测时间为2025年4月10~11日，具体监测结果详见表7.2-4。 表7.2-4 噪声检测结果 单位：Leq（dB（A））. 检测点位; 检测日期; 检测项目; 昼间; 结论. 检测结果; 标准限值. 企业东南边界外1m处N1; 2025.04.10; 厂界噪声; 57; 60; 达标. 企业西南边界外1m处N2; 56; 60; 达标. 企业西北边界外1m处N3; 57; 60; 达标. 企业东北边界外1m处N4; 55; 60; 达标. 企业东南边界外1m处N1; 2025.04.11; 厂界噪声; 58; 60; 达标. 企业西南边界外1m处N2; 56; 60; 达标. 企业西北边界外1m处N3; 57; 60; 达标. 企业东北边界外1m处N4; 56; 60; 达标. 备注： 参考标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中2类标准。. 从表7.2-4的监测结果可知，项目边界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，与环评批复要求一致。 7.3 环保设施处理效率评价 （1）废水治理设施 本项目生活污水依托园区污水处理设施进行处理，排入污水处理设施的污染物浓度满足进水要求，污水处理设施的排放浓度满足出水要求，符合环评及批复要求。 （2）废气治理设施 本项目打样及吸塑废气经集气罩收集后由一套“二级活性炭吸附”装置处理达标后经排气筒DA001高空排放。各污染因子的去除效率见下表。 表7.3-2 废气治理设施处理效率一览表 名称; 时间; 去除效率/%. 非甲烷总烃; 颗粒物; 苯乙烯; 乙醛; 甲苯; 乙苯; 臭气浓度. 废气治理设施（DA001）; 2025.4.10; 77; 83; 80.3; ND; 82.7; 79.4; 88.5. 2025.4.11; 76.9; 84.3; 82.6; ND; 78.5; 78.1; 90. 平均值; 76.95; 83.65; 81.45; /; 80.6; 78.75; 89.25. 由表可见，本项目有机废气治理设施对非甲烷总烃的平均去除效率为76.95%、对颗粒物的平均去除效率为83.65%、对苯乙烯的平均去除效率为81.45%，对甲苯的平均去除效率为80.6%，对乙苯的平均去除效率为78.75%、对臭气浓度的平均去除效率为89.25%，乙醛处理前后均未检出。公司废气处理设备处理效果良好。 7.4 污染物排放总量核算 （1）水污染物排放总量控制指标 本项目外排废水为生活污水，依托园区污水处理设施处理，无需申请水污染物排放总量。 （2）废气污染物排放总量控制指标 本项目废气主要污染物排放总量：VOCs≤0.4177吨/年。 本项目工作制度每天工作8小时，年运营天数300天，年生产小时数为2400h，根据监测数据中各排污口的排放速率，计算出本项目主要污染物排放总量，计算结果过程见表7.4-1。 表7.4-1 本项目废气排放总量计算数据一览表 排污口编号; 污染因子; 平均排放速率（kg/h）; 排放总量（t/a）; 本项目总量控制指标（t/a）; 是否满足总量控制指标. DA001; VOCs; 3.13×10-2; 0.07512; 0.4177; 是. 排放总量=排放口平均排放速率*年生产小时数（3000h）；. 由上表可知，本项目废气污染物VOCs排放总量满足环评批复污染物总量控制指标的要求。

表八 环境管理检查

环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的，在工程项目的施工和运营过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实施。 8.1.“三同时”执行情况 闽兴执行了国家有关建设项目环保审批手续。环评、环保设计手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在运行过程中有专人负责设备正常运转所需动力、备件等的供应，并配备了设备检查、维修、操作及管理人员。 8.2 环保机构设置及环境管理规章制度调查 本项目贯彻执行国家环境保护法律、法规和广东省及广州市有关环境保护的地方性法律法规，正确处理工程建设和发展经济与环境保护的关系，在工程施工建设和营运期间，保护工程周围区域的自然生态环境，最大限度地减轻工程建设带来的环境污染，实现项目经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。 8.3 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，项目噪声排放口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 建设单位已按当地环保主管部门的有关要求，各排放口已安装了排污标志牌。 废水排放口标志牌近照（DW001）; 废水排放口远照. 废气排放口标志牌近照（DA001）; 废气排放口远照. 噪声排放口标志牌近照（ZS001）; 噪声排放口远照. 一般固废暂存间标志牌近照（GF001）; 一般固废暂存间照片. 危险废物暂存间标志牌近照（TS001）; 危险废物暂存间照片. 8.4 项目运营投诉问题 本项目施工期和试运行期间，暂未收到环保投诉。

# 表九 结论

9.1 验收项目概况 广州市闽兴包装科技有限公司位于广州市南沙区大岗镇北龙路83号（自编2号）二号厂房之二建设了“广州市闽兴包装科技有限公司建设项目”，建设单位于2019年申报了《广州市闽兴包装科技有限公司建设项目环境影响评价报告表》，并于2020年2月5日取得广州南沙经济技术开发区行政审批局的审批意见（穗南审批环评〔2020〕26号），批复的内容为：项目主要从事吸塑包装制品的生产加工，年产吸塑包装制品约396吨，共聘用员工30人。原项目于2020年3月6日取得固定污染源排污许可的登记（登记编号：91440101MA5CWX1D4D001Z），并于2020年6月5日召开验收专家会并取得验收通过意见。 现因企业自身发展需求，广州市闽兴包装科技有限公司拟投资200万元将原项目迁址至广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，并变更部分设备，建设“广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目”。本项目的中心地理坐标为：E 113°25'35.294″，N 22°49'5.704"，占地面积1708m2，建筑面积1708m2，本项目环保投资20万元，占总投资额的10%。迁改建后原项目产品产能不变，只变更部分设备。本项目建成后，年产吸塑包装制品约396吨，其产品主要为吸塑托盘及吸塑包装盒。迁改建后项目将聘用员工25人，年工作300天，采取1班制，每班工作8小时，员工均不在项目内食宿。 本项目工程于2025年2月取得批复后开工建设，于2025年3月20日建成并开始进入试投产调试阶段。 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）第十七条，“编制环境影响报告表、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”为此，闽兴委托广东环绿检测技术有限公司于2025年4月10~11日进行现场勘查及取样监测，本项目竣工环境保护验收监测期间各项污染治理设施运行正常，生产负荷满足环境保护验收要求，同时本项目实际建设内容符合环评及批复（穗南审批环评〔2025〕18号）内容，没有发生重大变更。在此基础上，闽兴编制本报告作为广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目竣工环境保护验收依据。 本次验收范围为《广州市闽兴包装科技有限公司年迁改建项目环境影响报告表》及其批复（批文号：穗南审批环评〔2025〕18号）的内容。 9.2 环保执行情况 本项目执行环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程实行同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，履行了环保审批手续，环境保护档案资料齐全，制定了环境保护管理制度，建立了环境管理机构，环评报告表及环评批复基本得到落实。 9.3验收监测结论 （1）验收监测期间工况 2025年4月10~11日，广东环绿检测技术有限公司对本项目进行了现场监测。验收监测期间，项目生产工况达到90%以上，设备及其配套治理设施均正常运行，废水、废气、噪声的监测数据均有效。 （2）废水验收监测结论 验收监测期间，本项目排入园区污水处理设施的废水满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，园区污水处理设施废水排放满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，符合环评批复要求。 （3）废气验收监测结论 验收监测期间，非甲烷总烃、颗粒物、乙醛、甲苯、乙苯有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的50%及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值。苯乙烯有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。厂区内非甲烷总烃满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。与环评批复要求一致。 （4）噪声验收监测结论 验收监测期间，本项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，符合环评批复要求。 （5）固体废物验收结论 本项目生活垃圾交由环卫部门清运处理，一般工业固废交由一般工业固废处理单位回收处置，危险废物交由有资质单位收运处置，符合环评批复要求。 （6）污染物排放总量控制 本项目VOCs排放量为0.07512t/a，满足环评批复总量控制要求。 9.4 综合结论 根据广州市闽兴包装科技有限公司提供的验收报告表、验收检测报告及相关材料，本项目执行了环境影响评价制度，建立了相应的环保管理制度；本项目的性质、规模、采用的生产工艺等与环评阶段基本一致，污染防治措施有所变更但不属于重大变动，基本落实了环评审批要求；废水、废气、厂界噪声排放和固废处置基本符合环评文件及其批复要求。本次验收满足项目竣工环境保护验收要求，验收合格。 9.5建议 进一步加强对环保设施的运行与管理，严格按照《关于广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响报告表的批复》（穗南审批环评〔2025〕18号）的要求做好各项污染防治工作。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：  广州市闽兴包装科技有限公司                       填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2410-440115-04-01-167050 | 建设地点 |  | 广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） ☑改建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113°25'35.294″，N 22°49'5.704" |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产吸塑包装制品约396吨 |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产吸塑包装制品约396吨 |  |  | 环评单位 |  | 广州科绿环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 广州南沙经济技术开发区行政审批局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 穗南审批环评〔2025〕18号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2025年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025年3月20日 | 排污许可证申领时间 |  | 2025年3月21日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 广州市闽兴包装科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 广州市闽兴包装科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91440101MA5CWX1D4D001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 广州市闽兴包装科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 广东环绿检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 90%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 200 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0.5 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 4 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 0 |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 13000 | 年平均工作时间 |  | 2400小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 广州市闽兴包装科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91440101MA5CWX1D4D | 验收时间 |  | 2025年5月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | 0.0225 | -- |  | 0.0225 | 0.0225 | -- | 0.0225 | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | 78 | -- | 0.0176 | -- |  | 0.0176 | 0.0176 | -- | 0.0176 | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | 8.38 | -- | 0.0019 | -- |  | 0.0019 | 0.0019 | -- | 0.0019 | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | 41 | -- | 0.0092 | -- |  | 0.0092 | 0.0092 | -- | 0.0092 | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | 3120 | -- |  | 3120 | 3120 | -- | 3120 | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 2.79 | -- | 0.07512 | -- |  | 0.07512 | 0.07512 | -- | 0.07512 | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 颗粒物 | -- | 1.6 | -- | 0.04104 | -- |  | 0.04104 | 0.04104 | -- | 0.04104 | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年。

附件

附件1环评批复

# 附件2 验收检测报告

# 附件3 竣工时间公示

# 附件4 调试时间公示

# 附件5 排污登记

# 附件6 排污口规范化

附件7 危废合同

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

本项目主体工程建设已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。本项目于2025年2月取得环评批复后开工建设，2025年3月20日竣工。项目严格按照环评及审批文件要求实施对施工期环境污染的控制，施工期间未发生任何污染事件。

1.3 验收过程简况

广州市闽兴包装科技有限公司位于广州市南沙区大岗镇北龙路83号（自编2号）二号厂房之二建设了原项目，建设单位于2019年申报了《广州市闽兴包装科技有限公司建设项目环境影响评价报告表》，并于2020年2月5日取得广州南沙经济技术开发区行政审批局的审批意见（穗南审批环评〔2020〕26号），批复的内容为：项目主要从事吸塑包装制品的生产加工，年产吸塑包装制品约396吨，共聘用员工30人。原项目于2020年3月6日取得固定污染源排污许可的登记（登记编号：91440101MA5CWX1D4D001Z），并于2020年6月5日召开验收专家会并取得验收通过意见。

现因企业自身发展需求，广州市闽兴包装科技有限公司拟投资200万元将原项目迁址至广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，并变更部分设备，建设本项目。本项目的中心地理坐标为：E 113°25'35.294″，N 22°49'5.704"，占地面积1708m2，建筑面积1708m2，本项目环保投资20万元，占总投资额的10%。迁改建后产品产能不变，只变更部分设备。本项目年产吸塑包装制品约396吨，其产品主要为吸塑托盘及吸塑包装盒。本项目员工25人，年工作300天，采取1班制，每班工作8小时，员工均不在项目内食宿。

本项目工程于2025年2月取得批复后开工建设，于2025年3月20日建成并开始进入试投产调试阶段。

根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）第十七条，“编制环境影响报告表、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”为此，闽兴委托广东环绿检测技术有限公司于2025年4月10~11日进行现场勘查及取样监测，本项目竣工环境保护验收监测期间各项污染治理设施运行正常，生产负荷满足环境保护验收要求，同时本项目实际建设内容符合环评及批复（穗南审批环评〔2025〕18号）内容，没有发生重大变更。在此基础上，闽兴编制本报告作为广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目竣工环境保护验收依据。

本次验收范围为《广州市闽兴包装科技有限公司年迁改建项目环境影响报告表》及其批复（批文号：穗南审批环评〔2025〕18号）的内容。

2 其他环境保护措施的落实情况

本项目按要求落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的其他环境保护措施。

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司制定了较完善的环境管理规章制度，重视档案管理工作，环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全，管理较规范。

本项目设置了相应的环保管理部门，环保管理人员对环保设施运行情况进行监督，确保环保处理设施正常运行。

（2）环境风险防范措施

企业按相关要求落实环境风险防范措施，并在生产经营过程落实突发环境事件应急演练工作，配备相应的应急物资。

（3）环境监测计划

公司按照排污许可证相关规定，领取排污许可证（排污证编号：91440101MA5CWX1D4D001Z）。

闽兴根据排污许可证及相关规定，定期委托有资质的环境监测单位对主要污染源的污染物排放情况进行监测。本项目自行监测计划见下表。

表1 废气监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放口编号及名称 | 地理坐标 |  | 类型 | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 ℃ |  |  |  |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有组织废气 | DA001废气排放口 | 113°25'34.795" | 22°49'6.214" | 一般排放口 | 15 | 0.6 | 常温 | 非甲烷总烃 | 半年/次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的50%及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值的较严值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 半年/次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 乙苯 | 半年/次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 乙醛 | 半年/次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 半年/次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苯乙烯 | 半年/次 | 有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 1年/次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2排放限值 |
| 无组织废气 | 厂界（上风向设1个参照点，下风向设3个监控点） |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1年/次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界浓度限值 |  |  |  | 臭气浓度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 1年/次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 1年/次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苯乙烯 | 1年/次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界二级排放标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 1年/次 |  |
|  | 厂区内 |  |  |  |  |  |  | NMHC | 1年/次 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织特别排放限值 |

表2  废水监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 |  |  |  | 监测因子 | 监测 频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放口编 | 地理坐标 |  | 类型 |  |  |  |
|  | 号及名称 | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 生活污水 | DW001 生活污水排放口 | 113°25'38.281" | 22°49'38.281" | 一般排放口 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1年/次 | 广东省《水污染物排放限值》 |

表3  噪声监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界1m处 | 等效A声级 | 每季度1次，昼间监测 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

无。

（2）防护距离控制及居民搬迁

无。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改情况

无。