广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，广州市闽兴包装科技有限公司编制了《广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目竣工环境保护验收报告》（以下简称《验收报告》），并于2025年5月29日组织了验收工作组对广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目（以下简称“本项目”）进行环保竣工验收。

验收工作组由建设单位广州市闽兴包装科技有限公司的单位代表，验收监测单位代表，环评报告编制单位代表以及一名技术专家组成（名单附后），工作组听取了建设单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收监测单位关于验收监测情况的介绍，查阅了验收报告、验收监测报告及相关材料，经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

广州市闽兴包装科技有限公司投资200万元将原项目迁址至广州市南沙区大岗镇高沙村新村街38号102厂房一层，并变更部分设备，建设本项目。本项目的中心地理坐标为：E 113°25'35.294″，N 22°49'5.704"，占地面积1708m2，建筑面积1708m2，本项目环保投资20万元，占总投资额的10%。本项目年产吸塑包装制品约396吨，其产品主要为吸塑托盘及吸塑包装盒。本项目聘用员工25人，年工作300天，采取1班制，每班工作8小时，员工均不在项目内食宿。建设地点、规模、主要建设内容与环评及批复要求基本一致，满足验收要求。

2、建设过程及环保审批情况

2025年1月广州市闽兴包装科技有限公司委托广州科绿环保科技有限公司编制《广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响报告表》，并于2025年2月14日取得环评批复。在取得环评批复后开工建设，于2025年3月20日建成并开始进入试投产调试阶段。于2025年4月10~11日委托广东环绿检测技术有限公司进行现场勘查及取样监测，本项目竣工环境保护验收监测期间各项污染治理设施运行正常，生产负荷达到90%以上。

3、投资情况

本项目总投资200万元，其中环保投资20万元。

4、验收范围

本次验收范围包括：《广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响评价报告表》以及《关于广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响评价报告表的批复》（穗南审批环评〔2025〕18号）的内容。

二、工程变动情况

本项目建设内容与环评及批复基本一致，不存在重大变更。

三、环境保护设施建设及污染控制措施情况

1、废水处理设施

本项目外排废水为生活污水，依托园区污水处理设施处理达标后经上横栏涌排入蕉门水道。

2、废气处理设施

本项目打样机和吸塑机上方设置集气罩对生产过程产生的废气进行收集处理，收集后的废气进入项目设置的“二级活性炭吸附装置”进行处理后由离地15m高的排气筒DA001进行排放，未被收集的打样、吸塑废气通过车间通排风系统以无组织形式排入大气环境。

3、噪声

本项目主要的噪声源为生产设备运行时产生的噪声，拟采用墙体隔声、基础减震、距离衰减等降噪措施处理。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾，一般工业固废（废塑料和废包装材料），危险废物（含油废抹布、废机油、废机油桶、废活性炭）。生活垃圾交由环卫部门清运处理，一般工业固废交由废品公司回收处理处置，危险废物交由有资质的处理单位处置。

四、环境保护设施调试及验收监测效果

根据《广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目竣工环境保护验收监测》（报告编号为HL25041001，广东环绿检测技术有限公司）表明：

1、工况

验收监测期间，本项目正常生产，生产负荷达到90%以上。

2、废水处理设施

验收监测期间，本项目排入园区污水处理设施的废水满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，园区污水处理设施废水排放满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，符合环评批复要求。

3、废气处理设施

验收监测期间，非甲烷总烃、颗粒物、乙醛、甲苯、乙苯有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的50%及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界浓度限值。苯乙烯有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5特别排放限值的50%，有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物新改扩建厂界标准值。厂区内非甲烷总烃满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。与环评批复要求一致。

4、噪声

验收监测期间，本项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，符合环评批复要求。

5、固体废物

本项目生活垃圾交由环卫部门清运处理，一般工业固废交由一般工业固废处理单位处置，危险废物交由有资质的处理单位处置，符合环评批复要求。

6、污染物排放总量控制

本项目VOCs排放量为0.07512t/a，满足环评批复总量控制要求。

五、验收结论

根据广州市闽兴包装科技有限公司提供的验收报告、验收监测报告及相关材料，本项目执行了环境影响评价制度，建立了相应的环保管理制度；本项目的性质、规模、采用的生产工艺和污染防治措施等与环评阶段基本一致，基本落实了环评批复要求；废水、废气、厂界噪声排放和固废处置基本符合环评文件及其批复要求。本项目符合环保竣工验收要求，验收工作组一致同意通过本项目竣工环境保护验收。

六、建议

进一步加强对环保设施的运行与管理，严格按照《关于广州市闽兴包装科技有限公司迁改建项目环境影响报告表的批复》（穗南审批环评〔2025〕18号）的要求做好各项污染防治工作。

七、验收工作组

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾建宇 | 广州市闽兴包装科技有限公司 | 厂长 | 13660541506 |  |
| 2 | 黄火燎 | 广州市闽兴包装科技有限公司 | 经理 | 15918555592 |  |
| 3 | 黄壮群 | 广东环境保护工程职业学院 | 高工 | 18022214868 |  |
| 4 | 王伟 | 广东环绿检测技术有限公司 | 监测单位代表 | 18665655372 |  |
| 5 | 麦展鹏 | 广州科绿环保科技有限公司 | 助理工程师 | 15602332340 |  |

广州市闽兴包装科技有限公司

2025年5月29日